## Photometrische Konzentrationsbestimmung von Phosphat (PO43-)

Vorbehandlung der Wasserproben:

- zentrifugieren, wenn nötig Filtration durch Membranfilter mit 0,45 µm Porendurchmesser.

- verdünnen Sie die Wasserproben 1:5 und 1:10

- verwenden Sie für die Messungen die unverdünnten sowie verdünnten Proben

Lösungen (bereits angesetzt):

  - 10 % Ascorbinsäure-Lsgn. (10 g in 100 ml Aqua bidest)

  - Molybdatreagenz:

  - I. 72 ml H2SO4 (Dichte 1,84 g/ml) in 150 ml Aqua bidest lösen

  - II. 5 g Amidoschwefelsäure (H2NSO3H) in 100 ml Aqua bidest lösen

  - III. 6,25 g Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat ((NH4)6Mo7O24 * 4H2O) in 100 ml Aqua bidest lösen

  - IV. 180 mg Kaliumantimon(III)-oxidtartrat (KSbOC4H4O6 *0,5H2O) in 100 ml Aqua bidest lösen

  - I. bis IV. in 500 ml Maßkolben und nach abkühlen mit Aqua bidest auf 500 ml auffüllen

Erstellen der Standardreihe:

- Stammlösung: KH2PO4 in 50 ml-Maßkolben mit Aqua bidest ansetzen. M für KH2PO4 = 136,09 g/mol 100 mM = 0,6804 g/ 50 ml

Präzisionswaage benutzen, Abwiegen der Substanz in Plastik-Wägeschale und quantitativ per Trichter in Maßkolben spülen. Mit Aqua bidest bis Eichmarke auffüllen und mischen.

- 10 mM Stammlösung aus 100 mM Stammlösung erstellen: 5 ml auf 50 ml mit Aqua bidest auffüllen

- 0,5 mM Arbeitslösung aus 10 mM Stammlösung erstellen: 2,5 ml auf 50 ml mit Aqua bidest auffüllen

- Für die Erstellung der Standardreihe folgende Standardkonzentrationsstufen möglich:

| 0,5 µM | (25 µl in 25 ml-Maßkolben) | 47,5 µg/l Phosphat |
| --- | --- | --- |
| 1 µM | (50 µl in 25 ml-Maßkolben) | 95,0 µg/l Phosphat |
| 5 µM | (250 µl in 25 ml Maßkolben) | 475 µg/l Phosphat |
| 10 µM | (500 µl in 25 ml Maßkolben) | 950 µg/l Phosphat |
| 25 µM | (1250 µl in 25 ml Maßkolben) | 2375 µg/l Phosphat |

Für das Abgleichen des Spektrometers wird ein Blindwert (Aqua bidest + Reagenzien) benötigt. Diesen bei der folgenden Durchführung nicht vergessen!

Durchführung:

- 2,5 ml Probe bzw. Blindwert und Standards in Reagenzgläser füllen

+ 100 µl Molybdat-Reagenzlsgn.

+ 25 µl Ascorbinsäure-Lsgn. dazugeben

- Gut mischen

Kalibrierkurve PO 3-

4

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

y = 0.0195x + 0.0185

R2 = 0.9998

0

0

5

10

15

Konzentration [µmol/l]

20

25

30

Extinktion

Nach ca. 20 min wird die Extinktion bei 880 nm in 1.5 ml-Plastikküvetten gemessen.

| Beispielkalibrierung |  |
| --- | --- |
| µM | value |
| 0.25 | 0.0228 |
| 1 | 0.0362 |
| 5 | 0.1157 |
| 10 | 0.2183 |
| 25 | 0.5053 |